# MEMORIU  DE  PREZENTARE

- INTRODUCERE

  - Date de recunoaştere   a documentaţiei

*	Denumirea   lucrării 	: 	PLAN  URBANISTIC  ZONAL -

INTRODUCERE  TEREN  ÎN  INTRAVILAN  ÎN

VEDEREA CONSTRUIRII PARC FOTOVOLTAIC, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD LA RETEAUA ELECTRICA DE DISTRIBUTIE – 3 terenuri

*	Beneficiar			:      	S.C.  EREVGREEN  S.R.L.

S.C.  GALUSOL  S.R.L.

S.C.  LUGASOL  S.R.L.

*	Proiectantul general 	: 	BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

ARHITECT DOINA NEGOITA

*	Data  elaborării 		:	IUNIE  2013

*	Număr  proiect 		: 	62-64 / MART.  2013

  - Obiectul  lucrării

Documentaţia  de faţă propune  introducerea  în intravilan  a unei suprafete de teren totale de 75537,00 mp în vederea realizării  a 3 (trei)  PARCURI  FOTOVOLTAICE, ÎMPREJMUIRE TERENURI SI RACORD LA RETEAUA ELECTRICA DE DISTRIBUTIE  .

Suprafata propusa a fi introdusa in intravilan se compune din :

S = 22500,00 mp, tarla 36, parcela 79, nr. cad. 35790 beneficiar S.C. EREVGREEN

S = 20000,00 mp, tarla 36, parcela 79, nr. cad. 35791 beneficiar S.C. GALUSOL

S = 33037,00 mp, tarla 36, parcela 79, nr. cad. 35785 beneficiar S.C. LUGASOL

Pentru aceasta sunt necesare ,  în conformitate cu cerinţele Legii 350 / 2001 a Urbanismului  următoarele :

- schimbarea categoriei de folosinţă a terenului ;

- introducerea terenului din  extravilan în intravilan ;

- amenajările propuse , formulate de beneficiar ;

- evidenţierea problemelor de mediu ale amplasamentului studiat ;

- studierea acceselor pietonale şi carosabile ;

- Documentaţie de Urbanism  PUZ şi  Regulament Local aferent PUZ  după realizarea unui STUDIU  DE  OPORTUNITATE si obtinerea Avizului de Oportunitate   ;

  - Surse  documentare

Studii  elaborate anterior  P.U.Z.

- Plan  Urbanistic  General  al COMUNEI  PRUNDENI , JUD. VÂLCEA  şi Regulamentul  Local de Urbanism  aferent P.U.G.,  aprobat cu  Hotărârea  Consiliului Local  Prundeni  nr. 44 din 31.05.2010 .

- Studii topografice  solicitate de beneficiar  şi elaborate  de Dl. Popa Cristian , Certificat de autorizare seria RO-B-F, Nr. 0335 / 27.10.2010.

- Studiu Geotehnic  realizat de  S.C. GEOSTAR S.R.L.

- Avize de Oportunitate nr. 4; 5; 6 din 25 aprilie 2013 emise de Consiliu Judeţean Vâlcea .

- STADIUL   ACTUAL   AL  DEZVOLTĂRII

  - Evoluţia   zonei

Terenul  studiat în suprafaţă de 75537,00 mp ( compus din trei loturi ) , se află  în Comuna Prundeni , satul Zavideni, Jud. Vâlcea ,Pct „ Lunca Oltului ” , tarla 36, parcela 79, nr. cadastrale  35790; 35791; 35785 se află în  superficia  S.C. EREVGREEN S.R.L., S.C. GALUSOL S.R.L., S.C. LUGASOL S.R.L., conform Conventii de constituire a dreptului de superficie si a altor drepturi reale cu nr. 401/ 12.03.2013; nr. 402/ 12.03.2013; nr. 290/ 19.02.2013, prin care se dă dreptul societăţilor sa  realizeze 3 (trei) Parcuri Fotovoltaice  pe terenul sus amintit  cu o capacitate de max. 1 MW fiecare.

La ora actuală , terenul este liber de construcţii , este de categorie  de folosinţă arabil şi conform PUG aprobat  pentru comuna Prundeni , terenurile sunt situate în extravilan, unul in prelungirea celuilalt .

Au fost  obţinute  CERTIFICATELE  DE  URBANISM  nr. 21 din 02.04.2013; nr. 22 din 02.04.2013; nr. 23 din 02.04.2013  , eliberate de Consiliul Judeţean Vâlcea , Direcţia de Urbanism în scopul introducerii terenurilor în intravilan  în vederea realizării PARCURILOR  FOTOVOLTAICE,  împrejmuirii terenurilor si racord la reteaua electrica de distributie,  pentru o suprafaţa totala studiată de  75537,00 mp .

Deoarece in continuarea lotului aflat in superficia S.C. EREVGREEN S.R.L in partea de est exista alte doua loturi aflate in superficia S.C. GALUSOL S.R.L. si S,C, LUGASOL S.R.L., pe care se doreste tot realizarea parcurilor fotovoltaice, avizele de oportunitate emise de Consiliul Judetean Valcea pentru cele 3 (trei) societati propun realizarea unui singur plan urbanistic zonal P.U.Z. pentru cele trei loturi, societatile sus mentionate avand aceiasi asociati.

  - Încadrarea  în  localitate

Zona studiată se află în Judeţul  Vâlcea , în  extravilanul Comunei Prundeni , Sat Zavideni , punct „ Lunca Oltului ” , tarla 36 , parcela 79  , nr. cadastrale 35790; 35791; 35785 .

Vecinătăţile  amplasamentului,  respectiv a terenului de 75537,00  mp:

- la nord  	- Munteanu D. S. Constantin ;

- la  sud 	- Canal / Drum catre balastiera Zavideni ;

- la est 	- Canal ;

- la vest 	- Filipescu Stefan.

  - Elemente  ale  cadrului  natural

Amplasamentul studiat  are formă trapezoidală şi se desfăşoara în zona de terasă vestica a râului Olt.

Din punct de vedere geografic, teritoriul comunei Prundeni se află în cadrul Podisului Getic, în subdiviziunea Platformei Oltetului. Numeroasele schimbări economice si social-politice petrecute în decursul timpului au influentat evolutia asezărilor rurale din Piemontul Getic atat sub raportul numărului si marimii, cat si al fizionomiei si caracterului functional. Ca repartitie teritoriala, asezarile au cautat în general cursul raurilor, datorita avantajelor pe care le oferă: apa potabila, posibilitatile lesnicioase de circulatie. Valea Oltului, cu terase largi, au permis instalarea a numeroase sate si orase si a două importante artere de circulatie: soseaua natională si calea ferata. Comuna Prundeni e stabilită pe cele două terase ale Oltului. Localizarea actuala a satelor nu diferă contrastant de cea din ultimele secole. Unele modificări mai importante s-au produs in timpul Regulamentului Organic si în urma reformei agrare din 1864, cand multe sate au fost scoase „la linie”, coborând astfel de pe dealuri pe drumurile de vale, dar nu la distante prea mari de unde au fost.

Terenul este expus corect  la soare , în special soarele amiezii şi după amiază.

În conformitate cu STAS-ul 11100/93 , localitatea Prundeni – Vâlcea se află în zona seismica de calcul „ D ”, gradului VII de intensitate seismica, după scara Richter cu valoarea parametrilor de calcul :

-Tc ( perioada de colt )  = 1,00 sec,

- Ks (coeficient seismic )   = 0,16  conf. normativului P100-92 si :

conf. normativului P100 – 92 si :

-Tc ( perioada de control ) = 0,7sec,

- ag ( acceleratia terenului ) = 0,20g

pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta : IMR = 100 ani

conf. normativului P100 – 1 - 2006

Adâncimea de îngheţ pentru Prundeni – Vâlcea este de 0,80 m.

Terenul din amplasmentul constructiei propuse prezinta stabilitate buna.

In urma realizarii Studiului geotehnic nivelul apelor subterane nu s-a interceptat.

  - Circulaţia

. 	Accesul  se realizează din DN 64 ( Rm. Valcea – Dragasani ), prin drum comunal si in continuare prin drum de exploatare.

  - Ocuparea terenurilor

Accesul la parcele se poate face din drumul  de exploatare  situat pe latura de sud .

Terenul este liber de construcţii.

  - ECHIPARE  EDILITARĂ

Echiparea  edilitară este total inexistentă .

În partea de est a  amplasamentului  există o linie electrică aeriana de 110 KV si o linie electrica aeriana de 20 KV la aprox. 1300 ml.

  - PROBLEME  DE  MEDIU

Terenul pe care se studiază amplasarea Parcurilor Fotovoltaice   are ,  conform Certificate de Urbanism emise,  destinaţia de teren arabil.

S -a realizat un Studiu Geotehnic  care a  evidenţiat un teren cu stabilitate bună .

Nu se observa prezenta fenomenelor negative de degradare, respectiv alunecari si eroziuni.

  - OPŢIUNI  ALE  POPULAŢIEI

Iniţiativa realizării unui Parc Fotovoltaic face parte dintr-o strategie mai largă de a transforma noile cunoştiinţe în inovare tehnologică în scopul producerii de energie electrică din surse  neconvenţionale .

În urma implementării acestor tehnologii se asigură surse ieftine de energie alternativă aducând în acest sens un plus  pentru protecţia mediului , din perspectiva accesării unei surse de energie  neconvenţionale , cât şi din perspectiva echipării edilitare a zonei.

3.	      PROPUNERI  DE  DEZVOLTARE   URBANISTICĂ

  - CONCLUZII ALE  STUDIILOR   DE   FUNDAMENTARE

Prin Planul Urbanistic Zonal se stabilesc obiectivele  , acţiunile  , priorităţile , reglementările de urbanism – permisiuni şi restricţii  - necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor şi conformarea construcţiilor .

Elaborarea documentaţiei de tip P.UZ.  este obligatorie în vederea schimbării categoriei de folosinţă a terenului , precum şi pentru introducerea unor suprafeţe de teren în intravilan , în acest caz  pentru a realiza  funcţiuni de industrie nepoluantă  , respectiv Parc Fotovoltaic şi împrejmuire proprietate  , conform  Legii 350 / 2001 modificată şi completată  .

În cazul acestui PUZ  se propune  introducerea în intravilan a suprafeţei de teren de

75537,00 mp  pentru funcţiunea  de industrie  nepoluantă  în scopul realizării a 3 (trei) Parcuri Fotovoltaice .

  - PREVEDERI  ALE  P.U.G.

Conform Certificatelor de Urbanism nr. 21 din 02. 04. 2013; nr. 22 din 02. 04. 2013; nr. 23 din 02. 04. 2013 emise de Consiliul Judeţean Vâlcea , terenul studiat se află  în extravilan şi are categoria de folosinţă – arabil  .

  - valorificarea  cadrului  natural

Amplasamentul  pe care se propune realizarea  Parcurilor Fotovoltaice   este liber şi beneficiaza de o foarte buna insorire care il recomanda pentru acest gen de investitii .

  - MODERNIZAREA  CIRCULAŢIEI

Lucrările necesare pentru buna funcţionare a Parcurilor Fotovoltaice , vor determina şi lucrări  în zona accesului pe parcele, fiind necesara executarea unor podete pentru traversarea canalului ( sant ) .

Accesul se va realiza de pe latura  sudica a terenului  din  drumul de exploatare  având  o lăţime variabila ajungand la max. 8,00 m. Pentru acest gen de lucrari , cât şi pentru accesul utilajelor în incintă , nu sunt necesare lucrări de lărgire a drumului existent , traficul auto din zonă este foarte redus .

Amplasarea  panourilor fotovoltaice se va face  fără să stânjenească accesul  pietonal şi carosabil  în incintă , se va stabili o zonă liberă perimetrală  între  4,00  - 6,00 m.

În interiorul parcelei  se va realiza o platforma pietruita, ce va conduce la postul de transformare  amplasat  în vecinatatea accesului in incinta parcelei, dar şi la toate componentele tehnologice  de bază  ale centralei fotovoltaice .

Platforma amenajata in interiorul parcelei se va face prin îndepărtarea unui strat vegetal de pământ de 30 cm , după care pe suprafaţa respectivă se toarnă un strat de pietriş cu fracţia de 30 – 50 mm , urmat de unul cu granulaţie mai fină , de 0 -16 mm.

Platforma astfel construita va fi permanent întreţinuta , chiar şi pe timpul iernii , astfel încât să poată fi practicabila  pentru orice autovehicul de transport.

Pentru toate categoriile de construcţii  şi amenajări  se vor asigura accese pentru intervenţii în caz de incendiu , dimensionate  conform normelor  pentru trafic greu. Accesele şi aleile nu trebuie obstrucţionate cu mobilier  urban , ele trebuie să fie libere în permanenţă.

  - ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ – REGLEMENTĂRI , BILANT  TERITORIAL ,

Proiectul face parte  din tipul  de „proiecte verzi ” , obţinându-se electricitate  din energie solară  . Documentaţia constă în amplasarea  unor grupuri de panouri  fotovoltaice  care captează  energia solară  şi o transformă în energie  electrică . Pe amplasament se va monta si un post de transformare.

FVE  utilizează   surse  de renovare din radiaţii solare  , centrala electrică  va fi fără deservire şi nu va avea impact negativ  asupra mediului.

Soluţia tehnică pentru realizarea FVE constă în instalarea  modulelor  fotovoltaice PV – pe un cadru metalic propriu din oţel , ancorat prin înşurubare  în teren  şi  interconectarea modulelor  cu alternanţe şi ajutătoare  ale cutiilor de distribuţie .Structura metalică va fi astfel proiectată încât să facă faţă la greutatea ansamblului de module , a încărcărilor suplimentare generate de factorii meteorologici – vânt , zăpadă . chiciură.

Structura se poate adapta uşor la un număr diferit de module fotovoltaice şi poate fi demontabilă .

Parcul Fotovoltaic va fi racordat la sistemul de distribuire CEZ .

La realizarea parcului e necesară respectarea normelor  referitoare la siguranţa muncii în zona instalaţiilor  tehnice , de asemenea vor fi respectate  prevederile normativelor referitoare la paza şi securitatea incendiilor .

DESCRIERE PANOURI SOLARE FOTOVOLTAICE

Panourile solare sunt alcătuite din celule solare (numite și celule fotovoltaice).Întrucât o singură celulă solară nu produce o cantitate suficientă de energie electrică, pentru a putea fi utilizate acestea se vor asambla în panouri solare, astfel încât energia electrică produsă să corespundă necesităților. Dimensiunile panourilor solare depind firesc de numărul de celule solare care intră în structura lor.

Panourile solare sunt mijloace de captare și utlizare a energiei solare. La baza acestui proces stă celula fotovoltaică. Pe scurt, în contact cu razele soarelui, aceasta produce energie electrică. Energia electrică poate fi folosită în mod direct, poate fi însă și acumulată în baterii petru o utilizare ulterioară, sau transformată în curent alternativ.

Panourile solare fotovoltaice sunt componentele de bază ale sistemelor fotovoltaice.

Un sistem fotovoltaic simplu conține următoarele elemente:

- Câmpul  fotovoltaic :

  - Tip de modul fotovoltaic recomandat – policristalin;

  - Număr de panouri folosite : 4158 unităţi pt  Erevgreen

4004 unitati pt  Galusol

4158 unitati pt  Lugasol

  - Dimensiunea panoului :

    - Înălţime  : 1 655 mm;

    - Lăţime : 990 mm;

    - Grosime : 40 mm;

    - Greutate : 20 kg.

  - Gradul de înclinare  : 300 pe direcţia sud ;

  - Putere nominală  	- Pn = 240 W;

  - Tensiune maximă  	- Ump = 30,80 V;

  - Tensiune în gol  	- Uoc = 37,2 V;

  - Curent maxim 	- Imp = 7,80 A;

  - Curent scurt circuit 	- Isc = 8,55 A;

  - Pierderi estimate ale câmpului fotovoltaic = < 10 %;

  - Temperaturi de functionare  	- -40 0 C  - + 850 C .

- Instalaţie electrică de distribuţie ;

- Instalaţie electrică de transformare – Post de transformare prefabricat 0,4 / 20 kV - 1000 kVA.

- Reţeaua de împământare ;

- Sistemul de iluminat şi supraveghere video ;

- Drumul din interiorul arealului centralei ;

- Gardul împrejmuitor

# Centrala fotovoltaică are următorii parametrii:

- puterea proiectată a centralei  - P debitat = 0,997 MW pt. Erevgreen

= 0,960 MW pt Galusol

= 0,997 MW pt Lugasol

- tipul instalaţiei : panouri fotovoltaice de tip cristalin cu puterea de 240 Wp;

- mod de contorizare a energiei : contorizare dublă – producţie şi consum propriu.

Zona are potenţial de dezvoltare datorită  amplasării terenului faţă de drumurile de acces , şi gradul de însorire al terenului.

Racordarea la RED se face prin LES in lungime de aprox. 1300m.

Amplasamentul se va împrejmui  perimetral cu gard transparent -  stâlpi metalici şi plasă de sârmă cu înălţimea de 1,80 – 2,00 m , având prevăzută trei rânduri de sârmă ghimpată peste această înălţime . Accesul va fi prevăzut cu porţi carosabile şi pietonale, în dreptul drumului prevăzut în incintă.

Plasa gardului va fi de tip FLUIDEX , cu ochiuri pătrate  de 50 mm ; atât plasa de  sârma , cât şi stâlpii metalici de susţinere vor  fi plastifiaţi  (înveliţi  într-un strat protector din material plastic).

Odată cu împrejmuirea terenului  va fi asigurat şi iluminatul autonom , bazat pe panouri solare fotovoltaice , securitatea  antiefracţie  şi CCTV , iar pentru  bariera biologică vor fi prevăzute perimetral  plantaţii cu rol de protecţie pentru diminuarea prafului  şi limitarea  efectelor zăpezii viscolite .

INDICI URBANISTICI

Pentru  stabilirea  indicilor  şi indicatorilor  urbanistici (POT , CUT, retrageri minime obligatorii) se va ţine cont de Regulamentul General de Urbanism pentru zonele industriale .

P.O.T. max. = 50 %; C.U.T. = 0,5;  in cazul solutiilor studiate pt. cele trei parcuri specialitatea electrice ajunge la un procent de ocupare al terenului cuprins intre 35 – 40%

Amplasarea panourilor  faţă de contur împrejmuire  4 – 6 m

BILANŢ  TERITORIAL  PARC  EREVGREEN

|  | DESTINAŢIA TERENURILOR | SUPRAFAŢA TEREN (ha ) | PROCENTUAL DIN TOTAL SUPR. TEREN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUPRAFAŢA DESTINATĂ AMPLASĂRII PANOURILOR FOTOVOLTAICE SI ECHIPAMENTELOR NECESARE INTREŢINERII PARCULUI | 1,15 ha | 50 % |
| 2 | SUPRAFAŢĂ DESTINATĂ CĂILOR DE COMUNICATIE | 0,40 ha | 18 % |
| 3 | SUPRAFAŢĂ DESTINATĂ ZONELOR VERZI | 0,70 ha | 32 % |
| 4 | TOTAL SUPRAFAŢĂ DESTINATA REALIZARII PARCULUI FOTOVOLTAIC | 2,25 ha | 100 % |

BILANŢ  TERITORIAL  PARC  GALUSOL

|  | DESTINAŢIA TERENURILOR | SUPRAFAŢA TEREN (ha ) | PROCENTUAL DIN TOTAL SUPR. TEREN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUPRAFAŢA DESTINATĂ AMPLASĂRII PANOURILOR FOTOVOLTAICE SI ECHIPAMENTELOR NECESARE INTREŢINERII PARCULUI | 1,00 ha | 50 % |
| 2 | SUPRAFAŢĂ DESTINATĂ CĂILOR DE COMUNICATIE | 0,30 ha | 15 % |
| 3 | SUPRAFAŢĂ DESTINATĂ ZONELOR VERZI | 0,70 ha | 35 % |
| 4 | TOTAL SUPRAFAŢĂ DESTINATA REALIZARII PARCULUI FOTOVOLTAIC | 2,00 ha | 100 % |

BILANŢ  TERITORIAL  PARC  LUGASOL

|  | DESTINAŢIA TERENURILOR | SUPRAFAŢA TEREN (ha ) | PROCENTUAL DIN TOTAL SUPR. TEREN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUPRAFAŢA DESTINATĂ AMPLASĂRII PANOURILOR FOTOVOLTAICE SI ECHIPAMENTELOR NECESARE INTREŢINERII PARCULUI | 1,65 ha | 50 % |
| 2 | SUPRAFAŢĂ DESTINATĂ CĂILOR DE COMUNICATIE | 0,35 ha | 10 % |
| 3 | SUPRAFAŢĂ DESTINATĂ ZONELOR VERZI | 1,30 ha | 40 % |
| 4 | TOTAL SUPRAFAŢĂ DESTINATA REALIZARII PARCULUI FOTOVOLTAIC | 3,30 ha | 100 % |

  - DEZVOLTAREA  ECHIPĂRII  EDILITARE

Alimentarea cu apă

Apa necesară  lucrărilor de  punere  în funcţiune a Parcului Fotovoltaic , se va  rezolva  în sistem propriu prin forarea unui puţ  de adâncime sau prin transport cu cisterna la faţa locului .

Canalizarea  menajeră  : pe parcursul  execuţiei  lucrărilor se vor prevedea  cabine sanitare ecologice mobile ; deoarece  Parcul Fotovoltaic nu este prevăzut cu Punct Logistic , ci doar cu Post de transformare nu este necesară prezenţa grupului sanitar permanent . Nu se asigură supraveghere realizată de personal , ci doar prin camere de supraveghere montate pe stâlpii electrici ce bordează împrejmuirea.

Apele  pluviale  din zona amplasării  panourilor fotovoltaice vor rămâne în teren , nu necesită o preluare controlată .

Energia electrică  - se utilizează instalaţii proprii electrice  de transformare , care vor asigura  ulterior   legarea la reţeaua  electrică  de joasă tensiune LEA 20kV  existentă  Dragasani – UHE Zavideni.

Pentru iluminarea şi supravegherea  incintei  se prevăd proiectoare   amplasate pe stâlpii de iluminat exteriori .

  - PROTECŢIA MEDIULUI

SURSE  DE POLUANTI SI PROTECTIA  FACTORILOR DE MEDIU

Protectia  împotriva radiaţiilor

Parcul fotovoltaic are la bază  o matrice repetitivă  de panouri cu cristale de siliciu care prin efectul lor fotovoltaic generează  curent electric  , tendinţa fiind de implementarea  tehnologiilor de producerea  energiilor nepoluante ; lucrările nu produc radiaţii  .

Protectia  calitatii apelor , aerului

Pentru limitarea extinderii prafului în timpul şantierului pământul se va uda  . Această poluare  este nesemnificativă şi poate fi înlăturată  fără urmări .

De asemenea  aleile carosabile  pot fi  pietruite

Panourile fotovoltaice nu produc emisii în atmosferă în perioada de  funcţionare .

Protectia  împotriva zgomotului şi vibraţiilor  se realizează  prin folosirea unor utilaje cu grad sporit de silenţiozitate , prevăzute cu atenuatoare de vibraţii .

Pe toată perioada şantierului  , pentru diminuarea  zgomotului şi a vibraţiilor  se vor folosi panouri  de închidere   a zonei .

Pe perioada funcţionării parcului, zgomotul şi vibraţiile sunt produse  doar de  staţiile de transformare , dar sunt nesemnificative.

Protectia  solului  si a subsolului

Se va  urmări diminuarea  până la eliminare a surselor  de  poluare a solului şi aerului , specifice perioadei de execuţie  , în care accidental sunt posibile scurgeri  de carburanţi  de la utilaje  sau pe parcursul exploatării de la maşinile de întervenţie .

Cablul etanş îngropat  este protejat prin tehnologia de lucru pentru foarte multe acţiuni străine  , conducând implicit şi la protecţia solului şi subsolului.

Protectia  ecosistemelor  terestre şi acvatice

Lucrările de faţă au un impact minim asupra ecosistemului terestru .

După terminarea lucrărilor de infrastructură şi de montare a panourilor fotovoltaice se va realiza o sistematizare verticală a zonei , se vor recupera terenurile  degradate prin înlăturarea resturilor materialelor rezultate din construcţie , refacerea stratului vegetal , amenajarea zonei verzi prin înierbare .

Suprafaţa destinată Parcului Fotovoltaic va fi  o zonă verde ,  panourile  vor fi amplasate  la înălţime  , pe suporti metalici , astfel se va permite creşterea vegetaţiei .

Ecosistemul acvatic nu există în zona de lucru , deci nu este afectat.

Gospodarirea deseurilor  generate pe amplasament

Deşeurile rezultate  în timpul execuţiei  se vor colecta şi se vor evacua  conform prevederilor OUG 78/2000 , Legea 426 /2001 şi Legea 27/2007 , iar deşeurile menajere  se vor colecta şi stoca temporar în pubele – containere metalice  sau platforme amenajate , după care vor fi preluate de firme de salubritate  cu care beneficiarii au contract.

PREVEDERI  PENTRU  MONITORIZAREA   MEDIULUI

Realizarea Parcului Fotovoltaic nu va avea un impact negativ  asupra zonei înconjurătoare, dimpotrivă va fi benefic pentru localitatea Prundeni; lucrările necesare nu necesită prevederi de monitorizare a mediului .

  - OBIECTIVE   DE  UTILITATE  PUBLICĂ

S-a  identificat  tipul de proprietate asupra terenurilor : teren extravilan ,  proprietatea privată  a persoanelor fizice de interes local .

Conform condiţiilor impuse prin Certificatele de Urbanism , sarcina de folosire a terenului este în exclusivitate pentru înfiinţarea Parcurilor Fotovoltaice , obiective de utilitate publică – Industrie nepoluantă  .

- CONCLUZII  -  MĂSURI  ÎN  CONTINUARE

Studiul urbanistic  P.U.Z.  completează  prevederile P.U.G.  Comuna Prundeni, jud. Valcea  pentru zona studiată .

Planul urbanistic de zonă  are un caracter  de reglementare specifică dezvoltării urbanistice a unei zone din localitate .

P.U.Z. – ul nu reprezintă o fază de investiţie , ci o fază premergătoare  realizării investiţiei .

Prevederile  P.U.Z. – ului se realizează etapizat , pe probleme prioritare , menite să răspundă direct  necesităţilor de dezvoltare  a zonei .

S-au tratat  următoarele categorii   generale de probleme :

-   Introducerea in intravilan a suprafeţei de 75537,00 mp şi zonificarea funcţională a terenului prin trecere de la categoria de teren arabil situat în extravilanul localităţii  la categoria de zonă destinată  Industriei nepoluante  – Parc Fotovoltaic  ;

-     lucrări de amenajare a terenului   ;

- măsuri  de protecţie  a mediului ;

- reglementări specifice detaliate  - permisiuni  şi restricţii – incluse în regulamentul  local de urbanism  aferent P.U.Z.

Întocmit,

Arh.  Doina Negoiţă

REGULAMENT  AFERENT

PLAN  URBANISTIC  ZONAL

INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII PARC FOTOVOLTAIC, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD LA RETEAUA ELECTRICA DE DISTRIBUTIE – 3 terenuri

CAPITOLUL  I  - DISPOZIŢII GENERALE

Planul urbanistic zonal are caracter de reglementare specifică detaliată  pentru o zonă din localitate şi asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe a zonei cu prevederile planului urbanistic general al localităţii . Prin planul urbanistic zonal se stabilesc obiectivele, acţiunile, priorităţile, reglementările de urbanism – permisiuni şi restricţii - necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor şi conformarea construcţiilor.

Terenul beneficiază de o poziţie potrivită  pentru amplasarea a 3 (trei) Parcuri Fotovoltaice   , fiind situat în zona însorită  , neocupată de construcţii .

Prescripţiile cuprinse în  RLU  (permisiuni şi prescripţii)  sunt obligatorii pe întregul teritoriu ce face obiectul  PUZ.

La baza elaborării  RLU aferent PUZ stau :

- Regulamentul General de Urbanism , aprobat prin HCL nr. 17 /17 . 12 . 2001 şi

prevederile Legii 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului cu completările şi modificările ulterioare .

- Ordinul 536 / 23 . 06 . 1997 pentru Aprobarea normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei .

- OUG 78/2000 ,

- Legea 426 /2001

- Legea 27/2007.

- Legea 13/2007 – Legea energiei electrice

- Ordin ANRE 49/2007 .

Planul Urbanistic Zonal are caracter de reglementare  specifică a dezvoltării urbanistice a unei zone din localitate şi cuprinde prevederi coordonate , necesare atingerii obiectivelor  sale.

PUZ-ul ,  nu reprezintă  o fază de investiţie , ci o fază premergătoare realizării  investiţiilor. Unele prevederi ale PUZ –ului , strict necesare  dezvoltării  urbanistice  a zonei  , nu figurează în planurile imediate  de investiţii . Ca atare  aceste prevederi  se realizează  etapizat  , în funcţie de fondurile  puse la dispoziţie , dar înscrise  coordonat în prevederile  PUZ.

Prin PUZ se stabilesc obiectivele , acţiunile , priorităţile , reglementările de urbanism – permisiuni şi restricţii  necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor şi conformarea construcţiilor  din zona studiată .

CAPITOLUL  II  - REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL

TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului

Amplasarea  instalaţiilor se va face cu aplicarea tuturor normelor  în vigoare privind protecţia factorilor de mediu.

Conform Ordinului 536 /1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei  , se recomandă ca între limita terenului destinat amplasării Parcului Fotovoltaic şi zona destinată  locuinţelor  şi funcţiunilor complementare  situată la vest de amplasament  să existe o zonă tampon  de plantaţie  de aliniament  .

Obiectivul propus nu afectează   calitatea aerului  , apei , solului  , etc  .

Reguli  de amplasare şi retrageri minime obligatorii

Amplasarea   panourilor fotovoltaice  se face retras  faţă de conturul exterior al fiecarui teren in parte (4 -  6 m) , pentru a putea permite  realizarea unei alei  perimetrale cât şi plantaţia de protecţie .

Construcţiile permise în zona : Post de transformare  în anvelopă de beton , 0,4/20kV - 600 kV si punctul de conexiune.

Reguli cu privire la asigurarea  acceselor  obligatorii

Accesul la amplasamentul studiat se face pe drumul existent situat la sud  de amplasament, iar în incintă se va realiza o platforma  care va conduce la Postul de transformare ,amplasat în vecinatatea accesului la fiecare  Parc Fotovoltaic .

Reguli cu privire la echiparea  edilitară

Utilităţile necesare pe perioada realizării investiţiei sunt apa şi energia electrică.

Pe parcursul  execuţiei  lucrărilor se vor prevedea  cabine sanitare ecologice mobile.

Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor  pentru  construcţii

Parcurile fotovoltaice se amplasează  pe terenuri cu forma trapezoidală , cu  o suprafaţe de 2,25 ha ; 2,00 ha ; 3,30 ha.

Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri .

Parcurile vor fi împrejmuite  cu  panouri din plasă de sârmă  montate pe stâlpi  metalici , cu înălţimea de 1,80  - 2,00 m , peste care se vor monta 3 (trei) rânduri de plasă ghimpată .

Împrejmuirea  se va dubla  cu o zonă de protecţie plantată .

POT-ul maxim = 50 % pentru Parcuri Industriale ; nu se realizează , majoritatea suprafeţei de teren  neocupat efectiv de structura metalica de susţinere a panourilor , ramânând teren liber , chiar spaţiu verde .

CAPITOLUL  III  - ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ

Destinaţia de Parc Fotovoltaic  se încadrează în zona destinată Industriei nepoluante  , cu respectarea prevederilor ce decurg din funcţiune .

Pe terenurile studiate se prevede  o zonă funcţională   care cuprinde  :

- Amplasarea Panourilor Fotovoltaice   ;

- Amplasarea postului de transformare ;

- Acces carosabil  - platforma  pietruita   - alee perimetrala amenajata  ;

- Zonă verde   ;

Pentru  stabilirea  indicilor  şi indicatorilor  urbanistici (POT , CUT, retrageri minime obligatorii) se va ţine cont de Regulamentul General de Urbanism pentru zonele  industriale .

P.O.T. max. = 50 %; C.U.T. max. = 0,5

Amplasarea panourilor  faţă de  contur împrejmuire  4 – 6 m.

CAPITOLUL  IV  - PREVEDERI  LA  NIVELUL  SUBUNITĂŢILOR   FUNCŢIONALE

Pentru suprafata total a celor trei parcuri :

Industrie nepoluantă  panouri fotovoltaice   -  1,15 ha+ 1,00 ha + 1,65 ha = 3,80 ha

Căi de comunicaţie     - 0.40 ha + 0,30 ha + 0,35 ha = 1,05 ha

Zone  verzi plantate   - 0,70  ha + 0,70 ha + 1,30 ha = 2,70 ha

Întocmit,

BIROU  INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

Arh.  Doina Negoiţă