## M E M O R I U    G E N E R A L

PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA MACIUCA

1. INTRODUCERE

### 1.1.Date de recunoa]tere

#####       Denumirea lucr`rii: Plan Urbanistic General al comunei M~CIUCA

#####       Beneficiar:       Prim`ria comunei M~CIUCA

#####       Proiectant:       ARHITECT S.R.L.- Râmnicu Vâlcea

#####       Data elabor`rii:            2004

### 1.2.Obiectul lucr`rii

#### Solicit`ri ale temei-program:

Actualizarea PUG-ului preliminar ]i a Regulamentului local de urbanism, cu eliminarea tuturor inadverten\elor ]i inexactit`\ilor din documenta\ia anterioar`, astfel ca noua documenta\ie de urbanism s` r`spund` imperativelor actuale în domeniul amenaj`rii teritoriului ]i urbanismului, potrivit legisla\iei specifice ]i legisla\iei din domenii conexe.

PUG  ]i RLU vor stabili raporturi favorabile între nevoile umane ]i poten\ialul natural, în condi\iile protej`rii, reabilit`rii, conserv`rii ]i punerii în valoare a patrimoniului natural ]i construit existent.

La fundamentarea ]i elaborarea PUG se vor urm`ri: respectarea principiilor, orient`rilor, obiectivelor ]i prevederilor documentelor interna\ionale ]i con\inutul cadru specificate în reglementarea tehnic` „Ordin comun” pentru aprobarea Ghidului metodologic privind elaborarea analizelor de evaluare a impactului asupra mediului ca parte integrant` a planurilor de amenajare a teritoriului ]i a planurilor de urbanism, aprobat de MAPPM sub nr.1184/R.T./09.2000 ]i respectiv de MLPAT sub nr.201/N/09.2000, precum ]i a legisla\iei ulterioare privind protec\ia mediului înconjur`tor.

#### Prevederi ale programului de dezvoltare a localit`\ii, ini\iat ]i aprobat de Consiliul local.

În urma apari\iei H.G.R.525 din 1996, în comisia de specialitate a Consiliului local s-au trasat principalele direc\ii de dezvoltare urbanistic` a localit`\ii ]i de amenajare a întregului teritoriu administrativ. Au fost stabilite priorit`\ile imediate ale comunit`\ii. Toate au fost analizate ]i aprobate de c`tre Consiliul local.

#### Edi\ii anterioare ale PUG, modific`ri sau complet`ri

- schi\a de sistematizare a comunei elaborat` în 1988 (denumirea de dinainte de 1990 a planului urbanistic general);

- plan urbanistic general al comunei întocmit în anul 1992, documenta\ie care a stat Ia baza emiterii autoriza\iilor;

- plan urbanistic general al comunei întocmit în anul 1999.

### 1.3.Surse documentare

#### Lista studiilor ]i proiectelor elaborate anterior PUG:

#####        Planul urbanistic general al comunei, elaborat în anul 1999;

#####        Planul de amenajare a teritoriului na\ional (PATN)

Sec\iunea 1 –C`i de comunica\ie (aprobat cu Legea 71/96);

Sec\iunea 2 -Apa (aprobat prin Legea 171 din anul 1997);

#### Datele ce vor sta la baza întocmirii Planului de amenajare a teritoriului na\ional (documenta\ii aflate în diferite stadii de elaborare):

Sec\iunea 3 - Zone protejate naturale ]i construite;

Sec\iunea 4 – Re\eaua de localit`\i (în lucru);

Sec\iunea 5 - Zone cu riscuri naturale (în Iucru);

Planul de amenajare a teritoriului jude\ean Vâlcea.

#### Proiecte de investi\ii elaborate în domenii privind dezvoltarea localit`\ii:

- sediu Prim`rie;

- re\ea distribu\ie gaze naturale.

#### Date statistice furnizate de Comisia Na\ional` de Statistic`

Anuarul statistic al jude\ului Vâlcea 1997; 1998; 2002.

Alte surse de documentare:

- Tabel general cu circumscrip\iunile, denomina\iunile ]i re]edin\ele tuturor pl`]ilor jude\elor \`rii 1892” (abrogat în 1896);

- Legea 2 din 1968 privind organizarea administrativ` a teritoriului Repulicii Socialiste România (abrogat` în 1989);

- Legea 2 din 1989 privind îmbun`t`\irea organiz`rii administrative a Republicii Socialiste România (abrogat` în decembrie 1989);

- Legea 50 din 1991 privind autorizarea execut`rii construc\iilor ]i unele m`suri de realizare a locuin\elor (modificat` ]i republicat` în 1997);

- Legea 18 din 1991 a fondului funciar (republicat` în 1998);

- Legea 69 din 1991 a administra\iei publice locale (republicat`);

- Legea 247 din 2005 privind circula\ia juridic` a terenurilor;

- Legea 33 din 1994 a exproprierii pentru cauz` de utilitate public`;

- Legea 7 din 1996 a cadastrului imobiliar ]i publicit`\ii imobiliare;

- Legea 10 din 1995 privind calitatea în construc\ii;

- Legea 137 din 1995 privind protec\ia mediului;

- Legea 114 din 1996 a locuin\ei;

- Legea 82 din 1998 privind regimul drumurilor;

- Norme tehnice privind proiectarea ]i realizarea str`zilor în localit`\ile rurale, aprobate cu Ordinul ministrului transporturilor nr.50 din 27 ian.1998;

- Norme tehnice privind proiectarea ]i amplasarea construc\iilor, instala\iilor ]i panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte ]i tuneluri rutiere, aprobate cu Ordinul ministrului transporturilor nr.571/1997;

- STAS 10144/1/1990 – Str`zi, profiluri transversale;

- Normativ I.6 din 1998 privind proiectarea ]i execu\ia sistemelor de alimentare cu gaze naturale;

- Normativ I.6/1 din 1998 privind exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale;

- Normativ PE 104 din 1993 privind proiectarea re\elelor electrice de joas` ]i înalt` tensiune;

- Legea   41 din 1995 privind protec\ia patrimoniului na\ional;

- Legea 107 din 1996 a apelor;

- Legea 213 din 1998 a propriet`\ii publice ]i regimul juridic al acesteia;

- Legea 219 din 1998 privind regimul concesiunii;

- HGR 525 din 1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism (modificat` prin HGR 59 din 1999);

- Ordinul 91 din 1991 al MLPAT/ DUAT de aplicare a Legii 50 din 1991;

- Codul civil;

- Codul silvic;

- VÂLCEA-MONOGRAFIE, autori Gheorghe Cârstea ]i Dorel Constantinescu, Editura Sport-Turism, Bucure]ti 1980;

- Date monografice despre comuna MACIUCA;

- Monografia Episcopiei Râmnicului ]i Arge]ului, edi\ia1976 (elaborat` de Preot Dumitru Sandu în colaborare cu Preot loan C. Dumitrescu, Preot Dumitru Moraru, Preot Ion St`nciulescu, Arhimandrit David Gl`van ]i Arhimandrit Gamaliel Vaida cu arhiereasca binecuvântare a Prea Sfin\itului losif, Episcop al Râmnicului ]i Arge]ului);

- Mic Dic\ionar Enciclopedic, edi\ia 1976.

#### Suportul topografic al planului urbanistic general:

Plan]ele sunt realizate pe suportul topo în format digital (conform temei de proiectare) realizat de S.C. INTELIGIS S.R.L. Rm.V@lcea.

## 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII URBANE

### 2.1.Evolu\ie

#### Date privind evolu\ia în timp a unit`\ii teritorial-administrative:

Prima atestare: 10 iulie 1530 [ntr-un document emis de domnitorul |`rii Romane]ti, Vlad al II-lea.

La sfar]itul secolului 19 comuna M`ciuca f`cea parte din jude\ul V@lcea, plasa Cerna de Jos ]i cuprindea satele Boc]a, Botorani, Cioc`nari, M`ciuca, Oveselu ]i Pope]ti. Pe actualul teritoriu administrativ mai exist` comune Z`voieni (cu satele Jarostea, actualmente component al comunei Gl`vile, M`ld`r`]ti ]i Z`voieni). Satul }tef`ne]ti nu exista, iar actualul sat M`ciuceni probabil se numea pe atunci M`ciuca.

{nainte de 1968, p@n` la reorganizarea administrativ` a [ntregii \`ri, comuna era parte component` a regiunii Oltenia ]i se numea Oveselu.

{n perioada 1969-1989, comuna a fost component` a jude\ului V@lcea ]i cuprindea satele Oveselu, Boc]a, Botorani, Cioc`nari, M`ciuceni, M`ld`re]ti, Pope]ti, }tef`ne]ti, Z`voieni.

Prin Legea 2 din 1989 comuna a fost reorganizat` pe teritoriul administrativ al comunelor M`ciuca ]i }tef`ne]ti ]i avea [n componen\` satele M`ciuca (fost Oveselu), Borc`ne]ti, Boc]a, Cucule]ti, Linia Dealului, Suie]ti, St`ne]ti, V[rleni ]i Z`voieni.

{n decembrie 1989 Legea 2 din 1989 a fost abrogat` ]i s-a revenit la organizarea prev`zut` de Legea 2 din 1968, [n vigoare la aceast` dat`. Dup` 1990 s-au f`cut mai multe [ncerc`ri de promovare a unei noi organiz`ri teritorial-administrativ`, toate f`r` un rezultat concret p@n` [n acest moment. Pentru comuna M`ciuca nu se propunea nici o modificare.

#### Caracteristici ale teritoriului, repere în evolu\ia spa\ial` a localit`\ii:

Comuna M`ciuca este una din comunele mici ale jude\ului Vâlcea cu o suprafa\` a teritoriului de 44,39 kmp (fa\` de media pe total jude\, care este de 68 kmp, sau fa\` de o medie f`r` comunele Malaia ]i Voineasa, care au în componen\` mun\i, de 59 kmp)

Activitatea de baz` a locuitorilor a fost agricultura. Comuna a fost înainte de 1989 localitate cooperativizat`.

#### Evolu\ia localit`\ii dup` 1990

Dup` 1990, odat` cu apari\ia legii fondului funciar, s-a trecut Ia reconstituirea dreptului de proprietate.

Localitatea are ca activitate predominant` tot agricultura.

O mare parte din salaria\ii comunei de dinainte de 1989 sunt acum ]omeri .

### 2.2.Elemente ale cadrului natural

#### Caracteristicile reliefului:

Dealuri, lunci  ]i câmpii înalte.

#### Vegeta\ie:

Teren arabil, p`duri de gorun ]i alte foioase.

#### Re\eaua hidrografic`:

Pe teritoriul comunei, terenurile aflate permanent sub ap` sunt cele acoperite de r@ul Cerna ]i pâr@ul Beica (acesta izvor`]te din comun`).

#### Clima:

#####       temperatura medie anual`: 9,5oC

#####       precipita\ii medii anuale: 700 mm.

#### Caracteristici geotehnice:

#####       roci din holocen ]i pleistocen

#####       soluri brune.

Datele de mai sus sunt extrase din lucrarea VÂLCEA - MONOGRAFIE (editura Sport-Turism 1980, autori Gheorghe Cârstea ]i Dorel Constantinescu)

#### Riscuri naturale:

#####       Alunec`ri de teren în satele Boc]a (5,78ha), Botorani (6,13ha) ]i Pope]ti (3,02ha).

Datele de mai sus sunt ob\inute de la Inspectoratul de Protec\ie Civil` Vâlcea.

### 2.3.Rela\ii  în teritoriu

Comuna MACIUCA este amplasat` în zona de sud a jude\ului Vâlcea ]i se învecineaz` la nord cu comuna St`ne]ti, la est comuna Gu]oieni ]i Gl`vile, la sud  comuna Valea Mare ]i la vest comuna F[rt`\e]ti, zon` puternic rural`, pe o raz` de 25 km nefiind nici un centru urban. Centrul polarizator al zonei este municipiul Dr`g`]ani.

### 2.4.Activit`\i economice

Comuna are ca profil economic dominant - agricultura.

Poten\ialul natural al solului ]i subsolului:

- solul este folosit numai pentru culturi agricole de slab` performan\`;

- subsolul este bogat [n petrol, gaze ]i c`rbune.

Principalele func\iuni economice:

- agricultura;

- comer\ m`runt privat;

- extragerea petrolului.

Evolu\ia func\iunilor economice [n ultima perioad`:

- agricultura a trecut [n proprietate privat`;

- [n rest nu a fost nici o modificare semnificativ` dup` 1990.

Disfunc\ionalit`\i:

#####        ]omajul destul de ridicat (mai mic dec@t media pe jude\);

#####        lipsa locurilor de munc`;

#####        lipsa fondurilor pentru investi\ii publice.

### 2.5.Popula\ia. Elemente demografice ]i sociale

Num`rul de locuitori (popula\ie stabil`), de dat` recent` este de 2149 (din datele Consiliului Judetean VâIcea – 1 ianuarie 2003), din care 1036 barba\i ]i 1113 femei.

Densitatea este de 48,4 locuitori/kmp, mai pu\in decât media pe jude\, care este 75 locuitori/kmp (la data de 1 iulie 1998).

##### Evolu\ia popula\iei

Popula\ia comunei pentru anii: 1992, 1993,1994,1995,1996,1997,1998 (din anuarele statistice ale jude\ului Valcea) a fost:

| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2350 | 2325 | 2243 | 2222 | 2306 | 2198 | 2300 | 2220 | 2161 | 2151 | 2149 |

#####       Disfunc\ionalit`\i privind evolu\ia ]i structura popula\iei, modul de ocupare a resurselor de munc`:

- din eviden\a Anuarului statistic se observ` c` popula\ia este [n sc`dere;

- ]omajul este mai mic decât media pe jude\;

- popula\ia comunei este prea mic` (popula\ia normal` a unui sat-re]edinta este de 2000-3000 de locuitori, iar popula\ia normal` a unui sat-nere]edin\` ar trebui s` fie 1000-2000 locuitori).

### 2.6. Circula\ia

#### Circula\ia rutier`

Comuna MACIUCA este str`b`tut` de traseul urm`toarelor drumuri publice clasate ce servesc [n intravilan ca str`zi:

- DN 67B (drum na\ional Tg.Jiu-Hurezani-Dr`g`]ani) care traverseaz` comuna M`ciuca de la est la vest prin satele Botorani ]i Oveselu ]i o leag` de comunele limitrofe – F[rt`\e]ti la vest ]i Gu]oieni la est. Este un drum modernizat cu [mbr`c`minte din beton de ciment, aflat [n stare bun`.

- DJ 643B [n lungime de 35,55 km (B`beni Olte\u-M`ciuca-Roe]ti) ce traverseaz` comuna M`ciuca de la sud la nord prin satele Cioc`nari, Pope]ti, Oveselu, M`ciuceni, M`ld`re]ti ]i Z`voieni ]i face leg`tura cu comuna Valea Mare la sud ]i comuna St`ne]ti la nord. Este un drum modernizat cu [mbr`c`min\i bituminoase u]oare, aflate [ntr-o stare bun`;

- DC 71 (DN67B – Pope]ti-DJ643B) face leg`tura dintre DN 67B ]i DJ643B prin satul Pope]ti, cu lungimea de 4.99 km, cu [mbr`c`minte din p`m@nt, cu unele zone pietruite;

- DC 72 (M`ciuca-Boc]a) face leg`tura dintre DN67B cu DJ643B prin satul Boc]a ]i are lungimea de 6,00 km, cu [mbr`c`minte din p`m@nt ]i unele zone pietruite.

Mai sunt o serie de drumuri secundare (uli\e s`te]ti) ]i unele drumuri vicinale care deservesc grupuri de propriet`\i.

Circula\ia rutier` este satisf`cut` actual ]i de perspectiv`, de drumurile existente .

#### Circula\ia feroviar`

Comuna MACIUCA nu este str`b`tut` de nici un traseu de cale ferat`. E deservit` de sta\ia CFR  Dr`g`]ani, aflat` la 27 km distan\`.

### 2.7.Intravilan existent. Zone func\ionale. Bilan\ teritorial

Planul a fost [ntocmit pe sate (satele av@nd unul sau mai multe trupuri).

Intravilanul existent este de      - 477,27 ha, [mp`r\it pe sate componente astfel:

Sat Boc]a                   -   76,66 ha

Sat Botorani    - 109,54 ha

Sat Cioc`nari  -   41,47 ha

Sat M`ciuceni -   45,59 ha

Sat M`ld`re]ti -     9,21 ha

Sat Oveselu    -   71,86 ha

Sat Pope]ti                 -   56,18 ha

Sat }tef`ne]ti -   23,92 ha

Sat Z`voieni    -   37,54 ha

Zona speciala -     3,92 ha

Bilan\ul teritorial al categoriilor de folosin\` pe întrenga suprafa\` a terenului administrativ este urm`torul:

| TERITORIUL | CATEGORIA DE FOLOSINTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AGRICOL |  |  | NEAGRICOL |  |  |  |  |  |
|  | ARABIL | VII LIVEZI | PASUNI FANETE | PADURI | CURTI C-TII | CIRCULATII | NEPR. | SPEC. | TOTAL |
| Extravilan | 1182,01 | 242,51 | 896,88 | 1605,72 |  | 24,98 | 6,33 |  | 3958,43 |
| Intravilan | 281,63 |  |  | 33,70 | 104,97 | 49,99 | 3,06 | 3,92 | 477,27 |
| Total | 1463,64 | 242,51 | 896,88 | 1639,42 | 104,97 | 74,97 | 9,39 &nbs p; &nbs p; &nbs p; &nbs p; &nbs p; &nbs p; | 3,92 | 4435,70 |
| %din Total | 33,00 | 5,47 | 20,22 | 36,96 | 2,37 | 1,69 | 0,21 | 0,08 | 100,00 |

Bilan\ul teritorial al suprafe\elor cuprinse în intravilanul existent este:

| ZONE FUNCTIONALE | SUPRAFATA (ha) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sat de re]edin\` | Celelalte sate | Total | % din total |
| 01. locuin\e ]i func\iuni complementare | 9.59 | 82.95 | 92.54 | 19.38 |
| 02. institu\ii publice ]i servicii | 4.74 | 3.34 | 8.08 | 1.69 |
| 03. industrie ]i depozitare | 1.13 | 0 | 1.13 | 0.23 |
| 04. unit`\i agricole | 0.55 | 2.67 | 3.22 | 0.67 |
| 05. spa\ii plantate, agrement, sport | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06. teren agricol [n inravilan | 39.40 | 242.23 | 281.63 | 59.00 |
| 07. gospod`rie comunal` ]i cimitire | 0.38 | 0.61 | 0.99 | 0.20 |
| 08. construc\ii tehnico-edilitare | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. terenuri cu destina\ie special` | 0 | 3.92 | 3.92 | 0.82 |
| 10. c`i rutiere ]i amenaj`ri aferente | 8.21 | 41.78 | 49.99 | 10.47 |
| 11. c`i feroviare ]i amenaj`ri aferente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. ape | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. p`duri | 7.60 | 26.10 | 33.77 | 7.07 |
| 14. terenuri neproductive | 0 | 3.06 | 3.06 | 0.64 |
| TOTAL INTRAVILAN EXISTENT | 71.86 | 405.41 | 477.27 | 100.00 |

### 2.8.Zone cu riscuri naturale

Inventarierea ]i delimitarea zonelor cu riscuri naturale (în principal suprafe\e expuse inund`rii ]i a suprafe\eIor cu alunec`ri de teren) au fost f`cute prin grija Consiliului jude\ean, Consiliului local, Statului Major de Ap`rare Civil` a jude\ului Vâlcea, Filialei Electrocentrale Râmnicu Vâlcea ]i Apele Române - filiala Râmnicu Vâlcea.

Zone cu riscuri naturale (aproximativ 15 ha) sunt in satele Boc]a (5.78 ha), Botorani (6.13ha) ]i Pope]ti (3.02 ha).Aceste zone inventariate ]i delimitate au fost transpuse pe plan]a cu situa\ia existent` ]i disfunc\ionalit`\i, iar m`surile de protec\ie sunt men\ionate pe plan]ele de Reglement`ri urbanistice – zonificare.

### 2.9.Echipare edilitar`

#### Gospod`rirea apelor

Teritoriul comunei  este str`b`tut de r@ul Cerna, care formeaz` grani\a cu F[rt`\e]ti, cu un debit permanent multianual de 3.81 mc/s, pârâu Ruginoasa (Gu]oianca) cu un debit permanent de aproximativ 0.30 mc/s, ce izvor`]te de pe teritoriul comunei M`ciuca ]i c@teva p@r@uri cu debite nepermanente (M`ciuceana, Scormo], Criva). Pe teritoriul comunei nu exist` lucr`ri hidrografice.

Sursele de ap`, [n afara celor prezentate mai sus, existente pa raza comunei M`ciuca, sunt cele din p@nza freatic` de ad@ncime, ap` de bun` calitate. Popula\ia comunei se alimenteaz` cu ap` din f@nt@ni individuale.

Disfunc\ionalit`\i: - [n perioadele ploioase – ploi toren\iale, de lung` durat` ]i la topirea z`pezilor,  apele care str`bat comuna produc inunda\ii ale gospod`riilor popula\iei ]i terenurilor agricole, urmate uneori de alunec`ri de teren.

#### Alimentare cu ap`

În comuna MACIUCA nu exist` un sistem centralizat de alimentare cu ap`.

- exist` [n zon` o coduct` subteran` de ap` industrial` care traverseaz` teritoriul comunei  pe toata l`\imea, asigur@nd necesarul apei de r`cire  pentru pompele de \i\ei din zona  petrolier`  M`ld`re]ti.

#### Canalizare

Comuna nu are re\ele de canalizare.

#### Alimentare cu energie electric`

In comuna M`ciuca [n prezent exist` un num`r de 13 posturi trafo alimentate din sta\ia B`lce]ti-L`de]ti prin bucla Giule]ti-Valea Mare 110/20 kV.

Sta\ia L`de]ti are o putere de 2 x 10 MVA/110/20KV.

Sta\ia B`lce]ti are o putere de 16 MVA.

Posturile de transformare sunt urm`toarele:

- [n satul Cioc`nari  este un post trafo aerian de 100 KVA

- [n satul Pope]ti un post trafo aerian de 250 KVA

- un post trafo aerian la Agromec M`ciuca de 100 KVA

- [n satul Botorani exist` 3 posturi trafo de 63 KVA ]i dou` de 100 KVA alimentate din racord LEA Botorani-B`lce]ti

- la sta\ia de alimentare (ap` industrial`) este un PTCZ 1600 KVA

- [n satul Oveselu exist` 2 posturi trafo de 100 KVA ]i 250 KVA

- [n satul Boc]a un post de 63 KVA

- [n satul Z`voieni exist` 2 posturi trafo de 100 KVA ]i 63 KVA

- la unitatea militar` exist` un PT de 250 KVA

Amplasarea posturilor de transformare este realizat` în centrele de greutate ale consumatorilor casnici (centrele de re]edin\` de sat).

Nu exist` disfunc\ionalit`\i în alimentarea cu energie electric` a consumatorilor LEA 20KV av@nd dubl` alimentare (sta\iile B`lce]ti ]i L`de]ti) cu excep\ia avariilor ap`rute la racordurile de 20 KV de la satele laterale.

Consumul mediu anual de energie electric` este de 480 KVh/locuitor.

#### Telefonie

{n prezent [n comuna M`ciuca exist` un num`r de 114 posturi telefonice (din care 21 la agen\i ]i societ`\i). Centrala telefonic` se afl` [n complexul comercial din centrul satului de re]edin\`.

#### Alimentare cu c`ldur`

C`ldura necesar` pentru înc`lzirea spa\iilor de locuit ]i pentru prepararea hranei se ob\ine prin arderea combustibililor solizi (lemn ]i c`rbune), în sobe din c`r`mid` sau din teracot`, realizate dup` solu\ii locale, f`r` o baz` tehnic` corect`, cu implica\ii asupra randamentului ]i siguran\ei în exploatare. Lemnul pentru foc se procur` din fondul forestier local (exploat`ri mai mult sau mai pu\in controlate), constatându-se o reducere a fondului forestier ce va avea repercusiuni asupra mediului înconjur`tor. Se constat`, dup` anul 1990, o reducere a folosirii c`rbunelui, în principal datorit` lipsei de siguran\` în exploatare (sc`p`ri de gaze ]i rezisten\` mic` a sobelor în timp).

Situa\ia se prezint` la fel ]i în ceea ce prive]te spa\iile înc`lzite din cl`dirile social-culturale de pe teritoriul comunei, cu excep\ia unui consum mai mare de c`rbune.

Dup` 1990 se construie]te mai mult, mai ales de c`tre persoane fizice ]i în sectorul privat, dar din p`cate, se construie]te folosindu-se materiale cu coeficient de transfer termic mult prea mare.

Construirea dup` tehnologii a]a-zis „tradi\ionale” (pere\i de lemn f`r` a ad`uga un material termoizolator mai eficient, elemente de construc\ie subdimensionate, folosirea întotdeauna a celui mai ieftin material de construc\ie, execu\ia lucr`rilor f`r` a respecta proiectele de execu\ie), cunoscute ]i transmise din genera\ie în genera\ie de me]terii locali, a devenit o practic` dep`]it` ]i chiar periculoas` pentru viitor (ineficient` pe o perioad` mai mare de timp, cu influen\e negative asupra mediului înconjur`tor, p`streaz` un confort redus în spa\iile de locuit ]i de Iucru). Arderea combustibililor solizi [n mijloace de ardere disperasate [n cadrul aceleia]I gospod`rii, cu [ntreruperea focului pe intervale mari de timp (dep`]ind uneori 12 ore pe zi) are ca efect cre]terea consumului de combustibil.

Majoritatea celor ar`tate mai sus constituie disfunc\ionalit`\i la nivelul întregii localit`\i, dar, din p`cate, rezolvarea lor în totalitate este de domeniul unui viitor mai îndep`rtat, care nu face obiectul prezentei documenta\ii.

#### Alimentare cu gaze naturale

Comuna MACIUCA nu este alimentat` cu gaz metan.

#### Gospod`rie comunal`

Comuna nu are nici o unitate de gospod`rie comunal` ]i colectivitatea sau locuitorii nu au nimic organizat în ceea ce prive]te sortarea, colectarea, depozitarea ]i valorificarea de]eurilor sau pentru alte servicii de gospod`rie comunal`, ceea ce constituie o mare disfunc\ionalitate.

### 2.10.Probleme de mediu

#### Situa\ia  existent`

#####       Cadrul natural

- relieful localit`\ii: dealuri , lunci ]i câmpii înalte;

- condi\ii geotehnice: pe teritoriul comunei se întâlnesc roci din holocen ]i pleistocen, soluri brune;

- hidro: r@ul Cerna, p@r@ul Beica;.

- clima se caracterizeaz` prin temperatur` medie anual` de 9,50C, precipita\ii medii anuale de 700 mm;

- spa\iile verzi în intravilanul comunei sunt ceva mai mici decât dup` norme, îns` teritoriul comunei are o suprafa\` de cca. 1606 ha de p`dure, reprezentând 36,19 % din teritoriul administrativ;

- cursuri ]i oglinzi de ap` - r@ul Cerna, pârâul Ruginoasa (Gu]oianca), M`ciuceana, Scomo] ]i Criva.

#####       Resurse naturale ale solului ]i subsolului, mod de exploatare, valorificare ra\ional`:

- din suprafa\a total` a comunei, 52,57% reprezint` teren agricol, p`durile reprezint` 36,19%.

Subsolul este bogat în petrol.

#####       Riscuri naturale

- Cutremure: comuna se încadreaz` la gradul 7 pe scara Richter (cutremurele care au afectat România de-a lungul anilor nu au f`cut pagube pe teritoriul comunei);

- Alunec`ri de teren în satele Boc]a, Bororani, Pope]ti.

- Inunda\ii nu au avut loc.

- Pr`bu]iri de teren nu exist`.

- Emisii radioactive nu au fost detectate pân` acum.

#####       Monumente ]i situri arheologice

- a]ezare din epoca bronzului din sec.IV-XII [n satul }tef`ne]ti.

- Biserica parohial` cu hramul SFANTUL }TEFAN din satul }tef`ne]ti, zidit` [n anul 1928 de }tefan Dr`ghicescu ]i familia sa.

#####       Monumente ]i ansambluri de arhitectur`

- Biserica cu hramul INTRAREA IN BISERICA din satul Boc]a, ctitoria lui Sima Postelnicu din anii 1817, rezidit` [n anul 1884

- Biserica filial` cu hramul SFANTUL NICOLAE din satul }tef`ne]ti, zidit` [n anul 1844;

- Biserica parohial` cu hramul SFÂNTUL NICOLAE din satul Z`voieni.

Zone de recreere, odihn`, agrement, tratament -  nu exist` amenajate astfel de zone pe teritoriul comunei.

#####       Obiective industriale ]i zone periculoase

Nu exist` zone industriale ]i nici zone care s` prezinte pericole.

#####       Re\eaua principal` de c`i de comunica\ie:

- DN 67B (Tg.Jiu-Hurezani-Dr`g`]ani-Pite]ti);

- DJ 643B  (B`beni-Olte\u-M`ciuca-Roe]ti);

- DC71 (DN67B – Pope]ti-DJ643B);

- DC72 (M`ciuca-Boc]a).

#####       Depozite de de]euri menajere ]i industriale

Nu sunt astfel de unit`\i pe teritoriul comunei MACIUCA.

#### Disfunc\ionalit`\i - priorit`\i (mediu)

#### Disfunc\ionalit`\i pe categorii de zone

- construite: nu exist`;

- terenuri agricole: nu exist`;

- terenuri silvice: nu exist`;

- ape: nu exist`.

#####       Surse de poluare cu pericol major pentru popula\ie, animale, vegeta\ie

Nu s-au detectat astfel de surse pe teritoriul comunei sau în vecin`tatea ei.

#####        Calitatea factorilor de mediu

Solul nu este poluat cu reziduuri industriale dar exist` o poluare general` care se întâlne]te în mediul rural ]i care are ca principal` cauz` lipsa unui sistem de canalizare. De asemenea solul este poluat local din cauza lipsei platformelor de depozitare ]i eventual de prelucrare a de]eurilor menajere.

Aerul nu con\ine substan\e nocive peste normele admise. Urm`rirea permanent` a calit`\ii nu este realizat` profesional.

Apa potabil` este de bun` calitate  ]i se ob\ine din pu\uri izolate.

Vegeta\ia de pe teritoriul comunei nu este afectat` de poluare. Excep\ie face p`durea din partea de est a comunei care este afectat` de sondele de la M`dulari.

#####        Priorit`\i în interven\ie:

- protec\ia [mpotriva alunec`rilor de teren, mai ales din intravilan sau din imediata vecin`tate;

- stabilirea ]i amenajarea zonelor platformelor de gunoi pentru toate satele comunei;

- organizarea unui serviciu specializat, cu o minim` dotare pentru urm`rirea periodic` a factorilor de mediu;

- realizarea a dou` poduri: pe raul Valea Mare, la limita dintre satele }tef`ne]ti ]i Z`voieni ]i [n satul M`ciuceni.

#### 2.11.Disfunc\ionalit`\i la nivelul teritoriului ]i localit`\ii                              .

Dezechilibre în dezvoltarea economic` au ap`rut dup` anul 1989, de când se încearc`, f`r` prea mari sor\i de izbând`, trecerea la economia de pia\` dup` mai mult de 50 de ani de experimente economice for\ate bazate pe proprietatea de stat ]i pe a]a zisa proprietate cooperatist`. Dezechilibrele sunt  mai mari în cadrul comunei decât în mediul urban pentru c` au atacat agricultura (ramura de baz`) care este peste tot în lume nerentabil` ]i de cele mai multe ori subven\ionat` de stat.

La sfâr]itul anului 1989, popula\ia activ` a comunei era predominant format` din femei ]i b`trâni (b`rba\ii fiind prin]i în diferite ramuri neagricole ale jude\ului Vâlcea, în mare parte naveti]ti).

Probleme sociale în ocuparea for\ei de munc`:  - lipsa locurilor de munc`.

Cadrul natural - va fi remediat prin lucr`ri hidrotehnice, de hidroameliorare ]i antierozionale în zonele afectate de inunda\ii, eroziuni ]i alunec`ri de teren.

#####       Disfunc\ionalit`\i generate de insuficien\a sau absen\a unor institu\ii publice:

- lipsa gradini\elor din unele sate ale comunei;

- lipsa punctelor medicale cu minim` dotare ]i personal în satele comunei;

#####       Nivelul de poluare sau degradare a unor zone:

Pe teritoariul comunei nu exist` zone poluate;  zone degradate sunt numai cele afectate de alunec`rile de teren.

#####       Aspecte critice privind circula\ia ]i transportul

Re\elele de circula\ie rutier` ale comunei sunt suficiente din punct de vedere cantitativ dar nu sunt corespunz`toare din punct de vedere calitativ.

Transportul salaria\ilor de acas` pân` la locul de munc` este incomod ]i în condi\ii necorespunz`toare.

#####       Aspecte critice privind gradul de echipare edilitar` a localit`\ii în raport cu necesit`\ile popula\iei

{n afar` de alimentarea cu energie electric` rezolvat` [n totalitate la nivelul comunei ]i de o alimentare cu ap` [n c@teva puncte ale comunei, toate celelalte dot`ri tehnico-edilitare sunt inexistente.

### 2.12. Necesit`\i ]i op\iuni ale popula\iei

At@t calitatea necorespunz`toare  a p@nzei freatice  de mic` ad@ncime, c@t ]i m`rirea gradului  de dezvoltare  a localit`\ii, impun  rezolvarea alimentarii cu ap` potabil`  [n sistem centralizat cu func\ionare permanent`, din surse de calitate  corespunz`toare  ]i cu respectarea  normelor  [n vigoare, [n vederea cre]terii calit`\ii vie\ii ]i protec\iei mediului. La sistemul de alimentare  cu ap` propus nu este necesara  realizarea  unui sistem centralizat de canalizare.

## 3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTIC~

### 3.1.Studii de fundamentare

Nu au fost întocmite studii de fundamentare care s` aib` în vedere teritoriul administrativ al comunei.

### 3.2.Evolu\ie posibil`, priorit`\i

#### Direc\iile posibile de evolu\ie a comunei:

- dezvoltarea ]i modernizarea agriculturii;

- dezvoltarea sectorului de prest`ri servicii pentru satisfacerea nevoilor curente ]i locale specifice ale popula\iei comunei;

- dezvoltarea obiectivelor de industrie mic` pentru valorificarea poten\ialului solului ]i subsolului din zon`.

#### Propunerile PATN (c`i de circula\ie, apa)

Cele dou` sec\iuni aprobate ]i sec\iunile în lucru la aceast` dat` nu propun nimic pentru comuna MACIUCA.

#### Propuneri PATJ

Pietruire drumuri comunale;

Racord telefonic la satul M`ld`re]ti.

#### Priorit`\i de interven\ie

- amenajarea drumurilor;

- extinderea re\elei de telefonie;

- rampele de gunoi;

- alimentarea cu ap` a localit`\ii;

- alimentarea cu gaze.

#### Obiective de utilitate public`

- alimentarea cu ap`;

- alimentarea cu gaze naturale;

- rampe de gunoi;

- repara\ii drumuri;

Acestea se vor putea fundamenta numai pe baza prezentului Plan Urbanistic General.

### 3.3.Optimizarea rela\iilor în teritoriu

#### Pozi\ia localit`\ii în re\eaua jude\ului

Comuna MACIUCA are o pozi\ie privilegiat` fiind amplasat` la intersec\ia unor mari drumuri comerciale ale zonei (dintre care unul na\ional).

#### C`i de comunica\ie ]i transport

- DN 67B (Tg.Jiu-Hurezani-Dr`g`]ani-Pite]ti);

- DJ 643B  (B`beni-Olte\u-M`ciuca-Roe]ti);

- DC71 (DN67B – Pope]ti-DJ643B);

- DC72 (M`ciuca-Boc]a).

#### Muta\ii intervenite în folosin\a terenurilor

Ca în toate Iocalit`\ile rurale în ultimii ani s-a exploatat necorespunz`tor fondul forestier creind premizele eroziunii solului ]i a alunec`rilor de teren pe suprafe\e întinse. Livezile au fost defri]ate sau sunt neîntre\inute, culturile sunt combinate necorespunz`tor producând s`r`cirea rapid` a solului. Au ap`rut culturi combinate nejudicios (din cauza f`r`mi\`rii parcelelor la foarte mul\i proprietari).

#### Lucr`ri majore prev`zute

{n afara extinderii re\elei telefonice, care se va face din fonduri ale furnizorului, comuna are prev`zute fonduri pentru alimentare cu gaze ]i alimentare cu ap`.

#### Deplas`ri pentru munc`

Spre Dr`g`]ani, Berbe]ti ([n sc`dere) ]i M`dulari.

#### Dezvoltarea în teritoriu a echip`rii edilitare

Priorit`\ile în dezvoltarea echip`rii edilitare sunt:

- alimentarea cu gaze naturale;

- alimentarea cu ap`.

### 3.4.Dezvoltarea activit`\ilor

#### Dezvoltarea, reorganizarea ]i rentabilizarea unit`\ilor existente

Pentru viitor activitatea economic` a comunei se va putea baza pe:

- îmbun`t`\irea activit`\ii în agricultur`, mai ales prin asisten\` de specialitate dat` de speciali]tii comunei ]i prin asigurarea la timp a semin\elor tratate ]i selec\ionate;

- dezvoltarea sectorului servicii (tendin\a obligatorie pentru \`rile care doresc s` progreseze).

#### Specificul unit`\ilor ce urmeaz` a se realiza

- majoritatea vor fi din domeniul agriculturii sau prelucr`rii primare a produselor agricole;

- prest`ri de servicii curente pentru popula\ia localit`\ii;

- comer\ privat.

#### Modul de folosire a rezervelor de teren

Comuna nu are rezerve de teren. Totu]i, la zonele pentru institu\ii publice ]i servicii, suprafe\ele existente satisfac ]i necesarul pentru urm`torii 10 ani. Eventualul necesar de teren va fi procurat prin dona\ii, schimb de teren sau prin exproprieri pentru cauz` de utilitate public`.

#### Asigurarea cu utilit`\i

Toate ce se vor realiza pe teitoriul comunei, altele dec@t locuin\e, vor beneficia de utilit`\ile localit`\ii sau se vor prevedea utilit`\i de folosin\` proprie.

#### Locuri de munc` necesare

La data actual` este greu de determinat un num`r de locuri de munc` necesar a se crea, având în vedere num`rul  ]omerilor ]i disfunc\ionalit`\ile existente în toate sectoarele.

### 3.5.Evolu\ia popula\iei

Evolu\ia popula\iei se poate determina prin modelul de cre]tere biologic` (pe baza sporului natural) sau prin modelul de cre]tere tenden\ial` (având la baz` sporul mediu anual pe ultimii 15-20 de ani).

Pentru estimarea locurilor de munc` se va avea în vedere:

- corelarea locurilor de munc` cu variantele evolu\iei popula\iei;

- posibilit`\i de control asupra rela\iei popula\ie-locuri de munc` prin redistribuirea popula\iei în sectoarele de activitate;

- eviden\ierea aspectelor sociale rezultate ca urmare a muta\iilor previzibile în structura popula\iei ocupate, precum ]i cele rezultate din mobilitatea popula\iei ]i a for\ei de munc`.

### 3.6.Organizarea circula\iei

#### Organizarea circula\iei rutiere ]i a transportului în comun

La acest capitol situa\ia existent` este suficient` în ceea ce prive]te capacitatea pentru urm`torii 15 ani. Nu vor fi necesare decât între\inerea drumurilor clasate de pe teritoriul comunei ]i modernizarea celorlalte.

Trebuie p`strate drumurile vicinale, mai ales cele care pleac` din re\eaua de drumuri publice ale comunei, pentru a se evita conflictele ulterioare între proprietari. Aceste drumuri trebuie men\ionate în toate actele legate de Legea 18 a Fondului funciar.

#### Organizarea circula\iei feroviare

Pe teritoriul comunei nu exist` traseu de cale ferat`; este deservit` de sta\ia de cale ferat` Dr`g`]ani.

### 3.7.Intravilan propus. Zone func\ionale. Bilan\ teritorial

Ca urmare a necesit`\ilor de dezvoltare ]i a solicit`rilor beneficiarului, zonele func\ionale au fost modificate.

Astfel noul intravilan cuprinde toate suprafe\ele de teren ocupate de construc\ii ]i amenaj`ri, precum ]i suprafe\ele necesare dezvolt`rii localit`\ii pentru o perioad` de cel pu\in 5 ani.

Suprafa\a total` solicitat` a se scoate din intravilan este de aproximativ 85 ha, suprafa\` care provine din corec\iile de intravilan existent pentru comunele: Boc]a – 6.99 ha, Botorani – 16.86ha, Cioc`nari – 6.47 ha, M`ciuceni – 14.70 ha, Oveselu – 15.24 ha, Pope]ti – 7.74 ha, }tef`ne]ti – 3.60 ha ]i Z`voieni – 5.40 ha.

De men\ionat c` s-a recalculat  întregul intravilan al comunei, ca  ]i zonele func\ionale.

Zonele func\ionale s-au determinat în func\ie de activit`\ile dominante.

Bilan\ul teritorial al zonelor cuprinse în intravilanul propus are la baz` bilan\ul teritorial al intravilanului existent corectat (majorat sau mic]orat cu suprafe\e  justificate).

| TERITORIUL | CATEGORIA DE FOLOSINTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AGRICOL |  |  | NEAGRICOL |  |  |  |  |  |
|  | ARABIL | VII LIVEZI | PASUNI FANETE | PADURI | CURTI C-TII | CIRCULATII | NEPR. | SPEC. | TOTAL |
| Extravilan | 1249,29 | 242,51 | 896,88 | 1629,53 |  | 19,57 | 8.73 |  | 4046,51 |
| Intravilan |  |  |  | 9,89 | 322,39 | 55,40 | 0,66 | 3,92 | 392,26 |
| Total | 1249,29 | 242,51 | 896,88 | 1639,42 | 322,39 | 74,97 | 9,38 &nbs p; &nbs p; &nbs p; &nbs p; &nbs p; &nbs p; | 3,92 | 4438,77 |
| %din Total | 33,00 | 5,47 | 20,22 | 36,96 | 2,37 | 1,69 | 0,21 | 0,08 | 100,00 |

El se prezint` astfel:

| ZONE FUNCTIONALE | EXISTENT |  | PROPUS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ha | % | Ha | % |
| 01. Locuinte si functiuni complementare | 92.54 | 19.39 | 304.36 | 77.59 |
| 02. institutii publice si servicii | 8.08 | 1.69 | 10.88 | 2.77 |
| 03. industrie si depozitare | 1.13 | 0.23 | 1.18 | 0.30 |
| 04. unitati agricole | 3.22 | 0.67 | 3.46 | 0.88 |
| 05. spatii plantate, agrement si sport | 0 | 0 | 0.26 | 0.06 |
| 06. teren agricol in intravilan | 281.63 | 59.00 | 0 |  |
| 07. gospodarie comunala si cimitire | 0.99 | 0.20 | 0.76 | 0.19 |
| 08. constructii tehnico-edilitare | 0 | 0 | 1.49 | 0.38 |
| 09. terenuri cu destinatie speciala | 3.92 | 0.82 | 3.92 | 1.00 |
| 10. cai rutiere si amenajari aferente | 49.99 | 10.47 | 55.40 | 14.13 |
| 11. cai feroviare si amenajari aferente | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12. ape | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13. paduri | 33.70 | 7.06 | 9.89 | 2.53 |
| Terenuri neproductive | 3.06 | 0.64 | 0.66 | 0.17 |
| TOTAL INTRAVILAN | 477.27 | 100.00 | 392.26 | 100.00 |

### 3.8. M`suri în zone cu riscuri naturale

Pentru zonele cu riscuri naturale, inventariate ]i delimitate în plan]e au fost instituite urm`toarele m`suri de deliminare sau diminuare a efectelor lor:

- interdic\ii de construire (temporar`);

- promovarea unor lucr`ri pentru eliminarea cauzelor ce le produc.

M`surile propuse sunt detaliate în Regulamentul Local de Urbanism.

### 3.9. Dezvoltarea echip`rii edilitare

#### Gospod`rirea apelor

Nu se pune problema realiz`rii unor lucr`ri hidrotehnice. {n ceea ce prive]te alimentarea cu ap` a gospod`riilor popula\iei se propune realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu ap`.

#### Alimentare cu ap`

In   prezent cosumatorii  utilizeaza ap` preluat` din f@nt@ni  individuale  realizate [n stratul acvifer freatic  care  prezinta risc de poluare .

At@t calitatea necorespunz`toare a p@nzei freatice de mica ad@ncime, c@t ]i m`rirea gradului  de dezvoltare  a localit`\ii, impun  rezolvarea aliment`rii cu ap` potabil` [n sistem centralizat cu func\ionare permanent` , din surse de calitate  corespunz`toare  ]i cu respectarea  normelor  [n vigoare, [n vederea  cre]terii calit`\ii  vie\ii ]i protec\iei mediului.

Faza I – cuprinde alimentarea cu ap` propus` pentru satele Oveselu ]i Botorani. Schema de alimentare cu ap`  propus` cuprinde :

- Frontul de captare a apei subterane ( un singur pu\ )

- Conducta de aduc\iune a apei  la rezervor

- Gospod`ria de ap` compus` din : - Rezervor de [nmagazinare

- Sta\ie de clorare

- Sta\ie de pompare

-  Re\eaua de distribu\ie ]i trei sta\ii de repompare (SH1,SH2,SH3)

Terenul localit`\ii prezint` cote cuprinse [ntre 220 ]i 363 m. Aceasta configura\ie  a terenului a determinat  [mp`r\irea re\elei de ap` [n dou` zone de presiune, alimentate prin pompare ]i o zon` cu cote de teren [ntre 220 ]i 250 m, alimentat` gravita\ional din rezervorul de 300 mc  din   aflat la  gospod`ria  de ap`.

Amplasarea capt`rii, aduc\iunii, gospod`riei de ap` ]i traseul re\elei de distribu\ie a apei s-a stabilit de principiu cu reprezentan\ii Consiliului Local, astfel [nc@t s` nu fie afectate terenurile proprietate  privat`  ]i [n acela]i timp s` se acopere to\i consumatorii  aminti\i anterior.

Frontul de captare va fi amplasat [in vecin`tatea AGROMEC-ului, pe un teren aflat [in posesia Consiliului Local, paralel cu drumul na\ional 65C. In conformitate cu metodologia de calcul aplicat`, debitul solicitat pentru surs` este de 3.5 l/s, asigurat de  un foraj de 300 m ad@ncime .

Pentru  pu\  se va  aloca o suprafa\` de 400 mp (20.0m x 20.0m)  teren pentru zona cu regim sanitar sever, care va fi [nchis perimetral cu gard.Pu\ul se va echipa cu o pomp` submersibil` montat`  la 48.0m ad@ncime. Gospod`ria de ap` va fi amplasat` pe un teren aflat in posesia Consiliului Local, in vecin`tatea T@rgului s`pt`m@nal. Accesul, at@t la gospodaria  de ap` c@t ]i  la captare  se va face cu u]urin\` din  DN 65C, asigur@ndu-se astfel  ]i principalele  utilit`\i (alimentarea  cu energie electric`,etc.)

Pentru realizarea gospodariei de ap` este necesar` suprafa\a ocupat` de costruc\iile propriu zise la care se adaug`  zona de protec\ie  sanitar` cu regim sever a rezervoarelor, rezult@nd  o incint` total`   de: 38.4 m x 46.9 m = 1801mp.

Men\ion`m  c` terenurile din vecin`tatea frontului de captare sunt utilizate cu prec`dere [n scopuri agricole de c`tre persoanele care le au [n posesie. Ca urmare,  consider`m c` exist` spa\iu suficient  pentru extinderea viitoare a frontului  de captare  pe terenurile [nvecinate. (faza a II-a de  alimentare cu ap`  propus` ulterior).

Cele trei sta\ii  de repompare (SH1,SH2,SH3) din re\eaua de distribu\ie de tip [ngropat, asigur` ridicarea presiunii pentru zonele [nalte,fiind accesibile ca teren ]i din punct de vedere  al aliment`rii cu energie electric`.

Configura\ia terenului  a determinat  alegerea  solu\iei tehnice cu transport gravita\ional  al apei  potabile de la  gospod`ria de ap`  [n lungul drumului jude\ean DJ 643B .

Pentru restul consmatorilor, amplasa\i [n zone de cote [nalte (260…360m), este necesar transportul  apei prin pompare (ini\ial cu trei trepte de pompare – pentru faza I  ]i apoi,  pentru faza a II-a, [n func\ie de cotele din teren,  se vor stabili viitoarele  trepte  de pompare-faza a II –a)

Faza a II-a – reprezint`  alimentarea cu ap`  propus` pentru restul satelor  din componen\a comunei M`ciuca (respectiv: M`ld`re]ti, M`ciuceni, Pope]ti, Cioc`ne]ti, }tef`ne]ti ]i Z`voieni.)

Deoarece [n faza I de alimentare cu ap` nu se putea asigura necesarul  de ap` dec@t par\ial, s-a trecut la o a II- a faz` . Se propune captarea apei subterane  din p@nza freatic` de mare ad@ncime (300m) prin pu\uri forate,  cu un debit  de cca. 8 l/s pentru fiecare pu\.

In actuala documenta\ie  s-a prev`zut captarea  apei de ad@ncime  (300m) cu trei pu\uri forate, amplasate la cca.300m distan\` unul fa\` de altul. Pu\urile vor avea electropompe  submersibile, sta\ie de pompare-captare. In faza a II-a de alimentare cu ap` re\eaua de distribu\ie  este de tip ramificat, traseul  parcurg@nd toate str`zile din localitate, care cuprinde  consumatorii casnici, unit`\i publice ]i comerciale, care nu au fost prinse [n prima faz`. La calcularea debitului s-au luat [n  considerare  ci]melele din cur\i.

La sistemul de alimentare  cu ap` propus nu este necesar`  realizarea  unui sistem centralizat de canalizare.

#### Canalizare

Se urm`re]te realizarea unei re\ele de canalizare care s` asigure evacuarea dejec\iilor spre  sta\ia de epurare. Zona de amplasare a sta\iei de epurare  s-a ales la o cot` c@t mai joas` a terenului - 215 m, astfel [nc@t s` permit` scurgerea  gravita\ional` a dejec\iilor acolo unde terenul o permite.

In zonele  unde  diferen\ele de [n`l\ime nu permit  scurgerea  gravita\ional`  se vor folosi trepte de pompare sau  echiparea  locuin\elor rurale cu  fose septice   vidanjabile  la  anumite  intervale, [ntre 1 ]i 5 ani. Aceast` solu\ie este recomandat` ]i de Organiza\ia Mondial` a S`n`t`\ii (O.M.S.) solu\ie care se practic` [n toat` lumea: Brazilia, Australia, Anglia, Fran\a, Italia, Canada, SUA ]i multe alte \`ri.

In Romania s-a folosit un proiect tip realizat  de IPCT [n 1974, PE 2273; proiect dup` care se  execut`  fosele de beton  ]i [n prezent (fose  septice cu dou` compartimente).

Fosa septic` asigur` lichefierea  par\iala  a materiilor poluante concentrate [n apele uzate;  de asemenea, asigur` re\inerea materiilor solide ]i a de]eurilor plutitoare .

Asigur` o pretratare eficace ]i o lichefiere a dejec\iilor evacuate dintr-o gospod`rie ce nu poate  fi legat` la o re\ea de canalizare, fiind indispensabil` fazei de epurare  a apelor.

In unele cazuri, ea poate  constitui  o alternativ` economic`  a re\elelor de ap` din zon`.

Pentru stocarea de]eurilor  se renun\` la gropile de gunoi existente ]i se propun amenajarea de  noi gropi  de gunoi : una l@nga r@u,  [n zona  Z`voieni  ]i alta [n apropiere de Oveselu.

Rampa de gunoi existent`  se va  moderniza  fiind  dotat` cu o fosa septic` pentru animale.

#### Alimentare cu energie electric`

In urma cre]terii popula\iei ]i a unit`\ilor industriale ]i comerciale, se propune schimbarea postului trafo din satul Cioc`nari de 100 KVA la 250 KVA, din satul Botorani, cel de 63 KVA la 100 KVA ]i cel de 100 KVA la 250 KVA, [n satul Oveselu cel de 100 KVA la 250 KVA, [n satul Boc]a cel de 63 KVA la 100 KVA.

In satul Z`voieni cel de 63 KVA la 250 KVA.

#### Telefonie

Pentru anii urm`tori se prevede instalarea unei centrale telefonice digitale cu 250 linii ]i extinderea re\elei telefonice în toate satele comunei. Pe teritoriul satului MACIUCA s-a construit sta\ie de emisie-recep\ie pentru telefonie mobil`, sistem GSM.

#### Alimentare cu c`ldur`

Pentru comuna MACIUCA se propun urm`toarele solu\ii pentru îmbun`t`\irea confortului termic din locuin\e, cl`dirile social-culturale ]i din unit`\ile de produc\ie (existente ]i care vor mai ap`rea):

- punerea la dispozi\ia tuturor locuitorilor a unor solu\ii tehnice de executarea unor sobe cu eficien\` ridicat` pentru toate categoriile de combustibili (solizi – lemn ]i c`rbune, lichizi, gazo]i);

- promovarea solu\iilor tehnice moderne de izolare termic` a tuturor spa\iilor înc`lzite (existente sau cele ce se vor construi) care vor conduce la reducerea consumului de combustibil ]i implicit vor contribui la protec\ia mediului;

- realizarea unei re\ele de depozite locale de aprovizionare cu combustibili a consumatorilor de pe teritoriul comunei;

- promovarea de solu\ii tehnice pentru instala\ii de înc`lzire central` cu gaz petrolier lichefiat (GPL), care asigur` un confort sporit;

- promovarea de solu\ii tehnice pentru utilizarea instala\iilor de înc`lzire central` utilizând energia electric` (cu aparate de mare randament, în spa\ii izolate cu pere\i realiza\i din materiale foarte bune termoizolante), beneficiind de avantajul oferit de tarifarea diferen\iat` a consumului (acolo unde sunt posibilit`\i de reglare elastic` a temperaturii, unde se poate reduce temperatura interioar` la  maximum ]i unde nu exist` o alt` solu\ie rapid` ]i elegant`, ]tiut fiind c` înc`lzirea cu energie electric` asigur` cel mai mare confort în folosire).

#### Alimentare cu gaze naturele

Comuna are 2149 locuitori. Consumul de gaze naturale a fost calculat pentru:

- consum casnic

- 1.193 gospodarii individuale;

-     8 bucatarii in apartamente;

- obiective social – culturale = 137 sobe si 5 aragaze la:

- c`min cultural

- ]coli

- gr`dini\e

- cre]e

- dispensar uman

- dispensar veterinar

- biserici

- case parohiale

In prezent, combustibilii utiliza\i [n localitate sunt:

- la prepararea hranei – gaze lichefiate, lemne;

- [nc`lzire cu sobe – lemne, c`rbune;

- [nc`lzire [n centrale termice – combustibil lichid de calorifer, carbune.

Av@nd [n vedere greutatea [n aprovizionare cu butelii de aragaz, lemne ]i combustibil lichid de calorifer c@t ]i faptul c` [n apropierea localit`\ii va fi amplasat` o conduct` de transport gaze naturale, ce va alimenta localitatea M`ciuca, se consider` c` [nfiin\area unei distribu\ii de gaze naturale [n comuna M`ciuca va rezolva problemele amintite.

Alimentarea cu gaze a localit`\ii M`ciuca se va realiza printr-un racord [nalt` presiune 4” [n lungime de 500 m, din conductele magistrale existente pe teritoriul comunei M`ciuca, urm@nd ca, la fazele urm`toare, TRANSPORT GAZ  s`-]i precizeze punctul de racord precum ]i conducta din care se va racorda ]i o sta\ie de reglare – m`surare.

Debitul calculat de gaze naturale necesar localitatii este de 2577 Nmc/h.

SRM –ul va fi prev`zut cu instala\ie de separare a impurit`\ilor, instala\ie de [nc`lzire a gazelor, o treapt` de reglare, panou de m`surare ]i odorizator pe conducta de ie]ire.

Conductele din sistemul de distribu\ie vor avea diametrele cuprinse [ntre 3” ]i 8”, asigur@ndu-se presiunea necesar` [n orice punct al ei ]i vor avea configura\ie radial`.

SOLUTII   PROPUSE

Dup` cum s-a ar`tat mai sus, se propune realizarea unei sta\ii de reglare-m`surare [intr-o treapt`, amplasat` la intrarea [n localitate ]i un racord nou de [nalt` presiune cu diam. de 4” ]i L=0,51 km

In concluzie, prezenta investi\ie va cuprinde un racord de 0,5 km av@nd Dn 4”.

Presiunea de ie]ire din SRM va fi de 1.8 bar, at@t c@t se cere pentru o re\ea de distribu\ie [n regim de presiune redus`.

Din plan]a G1 rezult` distribu\ia propus` pentru localitate, \in@nd seama de consumatori.

Reducerea ]i reglarea presiunii gazelor se va face [n posturi de reglare-m`surare ce se vor amplasa la limita de proprietate a consumatorilor individuali.

Instala\ia de reglare se va monta [ntr-o cl`dire tip, iar panourile de m`surare se vor amplasa [n aer liber.

Toate instala\iile se vor executa de c`tre o [ntreprindere specializat` ]i autorizat` [n acest gen de lucr`ri, pe baza desenelor de execu\ie ce vor fi puse la dispozi\ie de c`tre proiectant [n fazele urm`toare de proiectare.

#### Gospod`rie comunal`

Rezidurile animaliere vor fi colectate individual de fiecare gospodar ]i se vor folosi în continuare pentru îngr`]area terenurilor agricole.

Se propune înfiin\area unui serviciu specializat în domeniu, eventual ca filial` a unei societ`\i din Dr`g`]ani.

Depozitarea gunoaielor se va face pe o platform` de gunoi amenajat` în modul urm`tor:

- incint` îndiguit` impermebilizat` cu argil` sau folie special`;

- drenarea, colectarea ]i neutralizarea apelor de pe platform`;

- instala\ie pentru eliminarea gazelor ce se formeaz` pe platform`, în vederea evit`rii unor explozii întâmpl`toare ;

- dup` realizarea sta\iei de epurare apele de scurgere de pe platforma de gunoi  vor fi introduse în circuitul de epurare.

### 3.10.Protec\ia mediului

Pe baza analizei situa\iei existente se propune:

- diminuarea surselor de poluare (pân` la epuizare);

- depozitarea controlat` a de]eurilor într-a platform` de depozitare a de]euriIor, amenajat` conform normelor sanitare în vigoare;

- recuperarea terenurilor degradate, consolid`ri de maluri ]i taluzuri, plant`ri de zone verzi.

Delimitarea orientativ` a zonelor protejate ]i restric\iile generale pentru conservarea patrimoniului natural ]i construit ce se materializeaz` pe plan]ele de Reglement`ri urbanistice - Zonificare).

### 3.11. Reglement`ri urbanistice

Se propun urm`toarele tipuri de reglement`ri urbanistice:

#### Solu\ia general` de organizare ]i dezvoltare a localit`\ii

Se p`streaz` solu\ia existent`, la care s-au adus corec\iile de zonificare solicitate în cadrul diferitelor întâlniri cu factori locali de decizie, cât ]i cele necesare construc\iilor tehnico-edilitare ]i de gospod`rie comunal`.

#### Organizarea c`ilor de comunica\ie

C`ile de circula\ie existente sunt suficiente cantitativ, nu ]i calitativ. Eventualele corec\ii de trasee se vor face numai pe baza unor documenta\ii de specialitate întocmite de c`tre prim`rie când se vor crea condi\ii.

#### Destina\ia terenurilor, zone func\ionale rezultate

Zonele func\ionale rezultate sunt cele din din plan]ele de cod 3, care respect` con\inutul cadru de întocmire a PUG-urilor.

Calculul zonelor s-a f`cut pentru fiecare sat în parte ]i rezultatul a fost trecut pe plan]e. Situa\ie pe total comun` este reflectat` pe plan]a de cod 1 (încadrare în teritoriu) ]i în acest memoriu.

Din analiza plan]elor rezult` slaba acoperire cu institu\ii publice ]i de servicii din satele comunei. În planurile prim`riei nu exist` propuneri pentru a îndrepta aceast` situa\ie în urm`torii ani. Eventualele priorit`\i intervenite se vor rezolva prin planuri urbanistice zonale ]i de detaliu aprobate potriv legii.

#### Zone protejate

Sunt toate terenurile ocupate de monumentele istorice.

#### Interdic\ie temporar` de construire

Sunt instituite pentru zona central`, pentru toate monumentele istorice ]i pentru toate zonele ce trebuie protejate la diferite forme de risc (inunda\ii, alunec`ri de teren).

#### Interdic\ii definitive de construire

Interdic\ii definitive de construire s-au instituit [n satele Giuverdea- 4.64ha, Maciuceni - 1.21 ha) ]i Z`voieni - 0.59 ha.

Interdic\iile de construire î]i pierd valabilitatea în momentul elimin`rii cauzelor ce le-au determinat.

### 3.12.Obiective de utilitate public`

Pentru comuna MACIUCA acestea sunt:

- repara\ie capital` la re\eaua electric` din satul Mamu de 0.4 kW;

- modernizare DJ 677 MACIUCA-}u]ani;

- înfiin\are re\ea de alimentare cu ap`;

- înfiin\are re\ea de alimentare cu gaze naturale;

- construc\ie sediu prim`rie;

- instalare central` telefonic` CDT cu 250 de linii;

- extindere re\ea telefonic` în toate satele comunei.

## 4. CONCLUZII – M~SURI ÎN CONTINUARE

#### Amenajarea ]i dezvoltarea comunei în corelare cu localit`\ile vecine ]i \inând cont de prevederile din:

- Planul de amenajare a teritoriului na\ional (sec\iunile aprobate ]i cele ce se vor întocmi ]i aproba ulterior);

- Planul de amenajare a teritoriului jude\ean;

- Planul de amenejere a teritoriului intercomunal (ce va fi întocmit);

- Planul de amenajare a teritoriului comunal (ce va fi întocmit);

- Prezenta documenta\ie - PLAN URBANISTIC GENERAL (dup` ce va fi aprobat` potrivit legii);

###### - Planurile urbanistice zonale ]i de detaliu ce se vor întocmi de c`tre prim`rie sau persoane fizice ]i juridice, potrivit Iegii.

#### }ansele de relansare economico-social` conform programului propriu în domeniile:

- agricultur` (toate ramurile de pe teritoriul comunei);

- prest`ri de servicii;

- industrie (in principal industrie u]oar`, sau mici sec\ii ale marilor firme);

- orice activitate economic` rentabil` pentru comun` ]i locuitorii ei.

#### Categoriile principale de interven\ie

- reabilitarea agriculturii

- retehnologizarea unit`\ilor industriale ]i agricole;

- încurajarea dezvolt`rii unit`\ilor private mici;

- încercarea de a ob\ine fonduri extrabugetare prin punerea în  valoare a obiectivelor de patrimoniu de pe teritoriul comunei

#### Priorit`\i de interven\ie

De]i comuna are multe priorit`\i, acestea sunt limitate de lipsa fondurilor necesare. Astfel se dore]te punerea în practic` a unui program minimal, aprobat de consiliul local  ]i materializat în listele cu obiectivele de utilitate public`.

Totu]i un loc aparte îl ocup` terminarea lucr`rilor începute (lucr`ri de    repara\ii ]i modernizare drumuri comunale, poduri ]i pode\e).

#### Aprecieri ale proiectantului privind elaborarea PUG-ului

Pentru aplicarea cu mai mult succes a prevederilor Planului Urbanistic General este necesar s` se elaboreze în perioada urm`toare:

#####       Planuri urbanistice zonale pentru:

- zona central` a localit`\ii,

- alte zone, în func\ie de necesit`\i.

#####       Plan urbanistic de detaliu pentru:

- cl`dirile de utilitate public` ce se vor realiza pe teritoriul comunei.

#####       Proiecte de investi\ii pentru:

- modernizare DJ 677 MACIUCA-}u]ani;

- re\ea alimentare cu ap`;

- alimentare cu gaze naturale;

- rampe de gunoi.

ÎNTOCMIT,

arh.Alexandru SUCIU